附件2：

二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚技术要求
【基本信息】
	中文名称
	二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚

	INCI名称
	Dimethoxytolyl Propylresorcinol
	ID
	23248

	CAS号
	869743-37-3

	商品名
	Nivitol

	EINECS号
	无

	分子式
	C18H22O4

	化学结构式
	[image: image2.emf]O


O


O


H


O


H




O O

OH

OH



	相对分子质量
	302.36

	原料来源
	本原料为间苯二酚的衍生物。由以2,4-二苄氧基苯乙酮为起始原料，经苄基保护、与2,4-二甲氧基-3-甲基苯甲醛缩合、脱苄基、还原反应后制得本品。


【理化性质】
	气味
	几乎无气味

	颜色
	浅棕色至类白色

	状态
	粉末

	溶解性
	溶于甲醇、乙醇等有机溶剂。

	熔点
	104-108℃ 《中国药典》2010年版二部附录VI C


【鉴别】
	项目
	鉴别方法

	颜色反应 
	称取样品约15 mg于50 mL棕色容量瓶中，加入约40 mL甲醇，超声10分钟，冷却至室温，用甲醇定容。移取200μL样品溶液于10 mL带有螺旋盖的玻璃小瓶中，加入2 mL水，再加入200μL福林酚试剂，混匀。在室温下静置3分钟，加入400μL饱和Na2CO3溶液并混匀，加入    2 mL水，混匀并盖上比色管，室温静置2小时，溶液呈蓝色。

	紫外吸收光谱
	在 280±2 nm处有最大吸收 《中国药典》2010年版二部附录IV A

	红外吸收光谱
	Vmax cm-1 (KBr): 3390 (-OH), 2951 (-CH2, -CH), 1605 (Ar –C=C), 1486 (-OCH3), 1447 (-OCH3), 1098 (Ar -CH), 809 (Ar -CH). 《中国药典》2010年版二部附录IV C


【含量（纯度）测定】
	含量（以干燥品计）
	测定方法

	98% ～101%
	高效液相色谱法，具体内容详见附


【杂质检查】
	项目
	指标
	检查方法

	钯，镉
	≤ 10mg/kg
	《中国药典》2010版一部附录XI D

	铅
	≤ 5 mg/kg
	《化妆品卫生规范》2007年版 铅 第一法

	汞
	≤ 1mg/kg
	《化妆品卫生规范》2007年版 汞 第二法

	砷
	≤ 2mg/kg
	《化妆品卫生规范》2007年版 砷 第一法

	正己烷
	≤0.029 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII P

	甲苯
	≤0.089 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII P

	甲醇
	≤ 0.3 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII P

	乙酸乙酯
	≤ 0.5 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII P

	丙酮
	≤ 0.5 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII P

	干燥失重
	≤ 2 %
	《中国药典》2010年版二部附录VIII L


【微生物指标】
	项目
	指标
	检验方法

	菌落总数
	＜ 100 CFU/g
	《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法

	霉菌和酵母菌总数
	＜ 100 CFU/g
	《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法

	粪大肠菌群
	1g中不得检出
	《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法

	铜绿假单胞菌
	1g中不得检出
	《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法

	金黄色葡萄球菌
	1g中不得检出
	《化妆品卫生规范》2007年版 微生物检验方法


【使用目的】
局部应用的皮肤和肤色调节剂。

【使用范围】
面霜、乳液、啫喱、面膜及其他护肤产品。
【使用限量】
2%

【其他限制和要求】
根据目前科学认识，尚无其他限制和要求。
【注意事项】
本产品在正常使用下不会产生损害，但避免大量吸入及接触眼睛。

【贮存条件】
贮存于密封容器中，避免曝露于光，热和潮湿环境。

【保质期】
两年
附： 

高效液相色谱法测定二甲氧基甲苯基-4-
丙基间苯二酚含量

1．试剂与溶剂（如下所述或同等物品）

1) 甲醇，HPLC级（VWR EM-MX0475-1）

2) 纯净水，H2O（E-纯净≥18.0 MΩ/CM）

3) 二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚标准品（UPI标准品）
2．仪器与玻璃器皿(如下所述或同等物品)

1) A类玻璃量具
2) 自动采样瓶，12mm×32mm，2ml（VWR66030-554）

3) 自动采样瓶盖，11mm，Crimp 盖（VWR C4011-55B），C-18色谱柱，5μ，250×4.6mm， Luna封头（Phenomenex Luna 00G-4252-EO）

4) C-18保护柱，4.0×3.0mm（Phenomenex AJO-4287）

5) 保护柱支架（Phenomenex KJO-4282）

6) 高纯度氦（>99%）和可调压力阀。如果用在线真空脱气泵使流动相脱气时，可以不用准备。

7) 0.45μm尼龙注射器过滤膜，直径25mm，Luer-Lok（VWR 28145-489）；备用。

8) HPLC：装有紫外检测器，自动进样装置，柱加热炉和多通道泵。
3．HPLC 仪器参数

   流动相梯度

	时间
	纯净水百分含量（A）
	甲醇百分含量（B）

	0.0
	30
	70

	15.0
	30
	70

	15.1
	0
	100

	20.0
	0
	100

	20.1
	30
	70

	25.0
	30
	70


检测器                             UV，280nm

流速                               1.0mL/min

柱温                               30℃

进样体积                           20μL
进样器针头清洗用溶剂              50%水/50%甲醇(V/V)

运行时间                          25min 
4．标准品制备

标准溶液（1mg/mL或其他合适浓度）:分两次称样，准备两套标准溶液

1) 精确称量标准品约10mg(精确到0.01mg)置于10mL的容量瓶中。

2) 加入约7mL的甲醇，用封口膜封住瓶口，缓慢振摇，然后超声直至样品全部溶解（约5min）。

3) 冷却上述溶液至室温并加甲醇定容。将此标准溶液转移至棕色玻璃瓶中，封口，盖紧于2～8°C保存。
5．样品制备（1 mg/mL 或其它合适浓度）

        将样品置于105°C, 2小时确定干燥失重，然后称重


        除另有规定，准备两份样品

1) 精确称量样品约10mg(精确到0.01mg)置于10ml的容量瓶中。

2) 加入约7mL的甲醇，用封口膜封住瓶口，缓慢振摇，然后超声直至样品全部溶解（约5min）。

3) 冷却上述溶液至室温并加甲醇定容。

6．HPLC分析

      系统适应性

1) 重现性：标准溶液至少五次连续进样，二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚峰面积的RSD%≤2%，所有标准进样的RSD%≤3%。

2) 理论塔板数（N）应该≥5000。计算公式：N=16(t/W)2
其中：t为保留时间，W为峰宽

3) 峰拖尾因子（T）应该≤2.0，同时≥0.8。计算公式：T=W0.05/2f     其中：W0.05为5%色谱峰高处的色谱峰宽，f为半峰宽

4) 二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚和最邻近峰的分辨率（R）应≥1.5 
计算公式：R=2（t2-t1）/W2+W1; 
t2和t1分别为两个成分的保留时间，W1和W2 分别为峰宽度

    样品分析

         若无特殊要求，每个样品进样两次，综合分析色谱。如果可行，可将每12次样品的进样和2次标准溶液的进样归为一组，将标准溶液的两次进样在放在最后进行。

    关闭系统

          用100%甲醇冲洗色谱柱至少60min，最后用65%甲醇和35%水再冲洗15min，然后贮藏备用。
7．鉴别与定量

1) 鉴别

       通过与标准溶液比较保留时间来鉴别二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚
2) 响应因子

       计算二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚标准品的校正响应因子的公式如下：

         其中：
[image: image1.wmf]StdStdStd

(W/V)(P/100)(1-(LOD/100))

RF

A

´´

=


          WStd 代表每份标准溶液中标准品的实际重量，mg

          VStd  代表每份标准溶液的实际体积，mL

          PStd  代表标准品的色谱纯度，%

          A   代表所有标准品注射进样的峰面积平均值

          LOD 干燥失重，%

3) 样品分析

       计算样品中二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚含量（%Wt）的公式：
                     Asample x RF x DF 
       Wt% = ------------------------------------------- x 100




(Wsample / Vsample) x (1-(LOD/100))
       其中：

       ASample    代表样品所有注射进样的二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚峰面积的平均值

       RF      二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚的响应因子

       DF      稀释因子

       WSample    样品的实际重量，mg

       VSample    样品的实际体积，mL
       LOD     样品干燥失重，%

� EMBED ISISServer ���








[image: image3.emf]O


O


O


H


O


H




O O

OH

OH

_1325513928.unknown

_1364124514

